ACTIVITÉ :  MPLS/MPLS-TE/SDN/NFV

Migration Progressive d'un Backbone OSPF vers MPLS/MPLS-TE avec Intégration SDN/NFV : Laboratoire Complet de Réseaux Avancés

## CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

Cette activité pratique s'inscrit dans un module de Réseaux Avancés. Elle permet aux étudiants de maîtriser l'évolution d'une infrastructure réseau d'entreprise moderne, depuis les protocoles de routage classiques (OSPF) jusqu'aux technologies émergentes (MPLS-TE, SDN, NFV).

### Prérequis

- Maîtrise des concepts de routage IP (RIP, OSPF, BGP)

- Connaissance de base de TCP/IP et du modèle OSI

- Notions de qualité de service (QoS)

- Familiarité avec Linux et la ligne de commande

- Connaissances de base en Python (pour SDN)

### Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette activité, vous serez capable de :

✅ Protocoles de routage :

- Concevoir et déployer une architecture OSPF multi-area

- Configurer les différents types de LSA et d'adjacences OSPF

✅ MPLS :

- Comprendre l'architecture MPLS (LSR, P, PE, CE)

- Implémenter la distribution de labels (LDP, RSVP-TE)

- Déployer des MPLS VPN Layer 3

- Configurer la QoS dans un réseau MPLS

✅ MPLS Traffic Engineering (MPLS-TE) :

- Mettre en œuvre RSVP-TE pour l'ingénierie du trafic

- Créer des tunnels LSP explicites

- Optimiser l'utilisation de la bande passante

✅ SDN (Software-Defined Networking) :

- Déployer un contrôleur OpenFlow (ONOS/ODL)

- Intégrer SDN avec un réseau MPLS existant

- Automatiser la gestion du réseau via API REST

✅ NFV (Network Functions Virtualization) :

- Virtualiser des fonctions réseau (vRouter, vFirewall)

- Orchestrer des VNF avec OpenStack ou OSM

✅ Métriques et comparaisons :

- Mesurer les performances (latence, gigue, perte de paquets)

- Comparer OSPF vs MPLS vs MPLS-TE vs SDN

- Analyser l'impact sur la QoS

## ARCHITECTURE GLOBALE DU LABORATOIRE

### Phase 1 : Backbone OSPF (8 routeurs)

AREA 0 (Backbone)

R1 -------- R2 -------- R3

|           |           |

|         AREA 0        |

|           |           |

R8 -------- R5 -------- R4

|           |           |

AREA 2      AREA 0      AREA 1

|           |           |

Site-D      R6-R7      Site-A

|

Site-B/C

Détails de la topologie :

- Backbone (Area 0) : R2, R5, R6, R7 (routeurs core)

- Area 1 : R3, R4 + Site-A (réseau client)

- Area 2 : R8, R1 + Site-D (réseau client)

- Sites clients : 4 sites autonomes (Site-A, Site-B, Site-C, Site-D)

### Phase 2 : Migration vers MPLS

PE1 (R1) -------- P1 (R2) -------- PE2 (R3)

|                 |                 |

[Site-D]          [Core]           [Site-A]

|                 |                 |

PE4 (R8) ------- P2 (R5) -------- PE3 (R4)

|

P3 (R6) - P4 (R7)

|

[Site-B/C]

Rôles MPLS :

- PE (Provider Edge) : R1, R3, R4, R8 (accès VPN clients)

- P (Provider Core) : R2, R5, R6, R7 (commutation de labels)

### Phase 3 : MPLS-TE avec tunnels explicites

Ajout de contraintes de bande passante et de chemins optimisés :

- Tunnel TE de Site-A vers Site-D : R3 → R2 → R5 → R8

- Tunnel TE de Site-B vers Site-C : R6 → R5 → R7

- Réservation RSVP-TE : 100 Mbps garantis

### Phase 4 : Intégration SDN/NFV

┌─────────────────────────────────┐

│   Contrôleur SDN (ONOS/ODL)     │

│   + Orchestrateur NFV (OSM)     │

└─────────────┬───────────────────┘

│ OpenFlow / NETCONF

│

┌─────────┴─────────┐

│                   │

[Réseau MPLS]      [VNFs virtualisées]

- vRouter

- vFirewall

- vLoadBalancer

## OUTILS ET ENVIRONNEMENT

### Option 1 : GNS3 (Recommandé pour débutants)

Configuration système requise :

- OS : Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, macOS

- RAM : 16 GB minimum (32 GB recommandé)

- CPU : 8 cœurs (Intel i7/Ryzen 7)

- Stockage : 50 GB disponibles

Images nécessaires :

- Routeurs Cisco : IOS 15.x (c7200 ou IOSv)

- Routeurs Juniper : vMX ou vSRX

- Linux Alpine : Pour les clients finaux

- VPCS : Virtual PC Simulator (clients légers)

Installation GNS3 :

bash

# Ubuntu/Debian

sudo add-apt-repository ppa:gns3/ppa

sudo apt update

sudo apt install gns3-gui gns3-server

# Télécharger images IOS (légalement via Cisco VIRL ou CML)

# Importer dans GNS3 : Edit → Preferences → Dynamips → IOS Routers

### Option 2 : Containerlab (Recommandé pour production)

Avantages :

- Léger (conteneurs Docker)

- Reproductible (fichiers YAML)

- Support multi-vendor (Nokia SR Linux, Arista cEOS, Cisco XRv9000)

Installation :

bash

# Installation Containerlab

bash -c "$(curl -sL https://get.containerlab.dev)"

# Installation Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

sudo usermod -aG docker $USER

# Images supportées

docker pull ghcr.io/nokia/srlinux:latest

docker pull ceos:4.28.0F  # Arista (import depuis arista.com)

Fichier de topologie (clab.yml) :

yaml

name: mpls-lab

topology:

nodes:

# PE Routers

R1-PE1:

kind: nokia_srlinux

image: ghcr.io/nokia/srlinux:latest

mgmt_ipv4: 172.20.20.11

R3-PE2:

kind: nokia_srlinux

image: ghcr.io/nokia/srlinux:latest

mgmt_ipv4: 172.20.20.13

# P Core Routers

R2-P1:

kind: nokia_srlinux

image: ghcr.io/nokia/srlinux:latest

mgmt_ipv4: 172.20.20.12

# (Répéter pour R4-R8...)

# Sites clients

Site-A:

kind: linux

image: alpine:latest

mgmt_ipv4: 172.20.20.21

links:

- endpoints: ["R1-PE1:eth1", "R2-P1:eth1"]

- endpoints: ["R2-P1:eth2", "R3-PE2:eth1"]

# (Ajouter tous les liens selon topologie)

Démarrage du lab :

bash

sudo containerlab deploy -t clab.yml

### Option 3 : Mininet (Pour SDN)

Installation :

bash

# Ubuntu

sudo apt install mininet

# Ou utiliser VM pré-configurée

wget http://mininet.org/downloads/mininet-2.3.0-210211-ubuntu-20.04.1-legacy-server-amd64-ovf.zip

# Importer dans VirtualBox/VMware

Script Mininet personnalisé (mpls_topo.py) :

python

from mininet.net import Mininet

from mininet.node import RemoteController, OVSSwitch

from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel

def mplsTopology():

net = Mininet(controller=RemoteController, switch=OVSSwitch)

# Contrôleur ONOS

c0 = net.addController('c0', ip='127.0.0.1', port=6653)

# Routeurs (switches OVS simulant MPLS)

r1 = net.addSwitch('r1', dpid='0000000000000001')

r2 = net.addSwitch('r2', dpid='0000000000000002')

r3 = net.addSwitch('r3', dpid='0000000000000003')

# (Ajouter R4-R8...)

# Hosts (sites clients)

h1 = net.addHost('h1', ip='10.1.1.10/24')

h2 = net.addHost('h2', ip='10.2.2.10/24')

# Liens

net.addLink(r1, r2, bw=100)  # 100 Mbps

net.addLink(r2, r3, bw=100)

net.addLink(r1, h1)

net.addLink(r3, h2)

net.build()

c0.start()

r1.start([c0])

r2.start([c0])

r3.start([c0])

CLI(net)

net.stop()

if __name__ == '__main__':

setLogLevel('info')

mplsTopology()

### Monitoring : PRTG Network Monitor

Installation (Windows/Linux) :

bash

# Télécharger depuis paessler.com

# Version gratuite : 100 capteurs

# Configuration des sondes SNMP

# PRTG → Devices → Add Device

# - IP : Adresses des routeurs

# - SNMP v2c : community "public"

# - Capteurs : Ping, SNMP Traffic, SNMP CPU

Métriques à surveiller :

- Latence (RTT)

- Gigue (jitter)

- Perte de paquets

- Utilisation bande passante par interface

- Utilisation CPU/RAM routeurs

- Nombre de labels MPLS actifs

## PHASE 1 : DÉPLOIEMENT OSPF MULTI-AREA

### Étape 1.1 : Adressage IP

Plan d'adressage :

| Liaison | Interface R1 | IP R1 | Interface R2 | IP R2 | Subnet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-R2 | Gi0/0 | 10.0.12.1/30 | Gi0/0 | 10.0.12.2/30 | /30 |
| R2-R3 | Gi0/1 | 10.0.23.1/30 | Gi0/0 | 10.0.23.2/30 | /30 |
| R2-R5 | Gi0/2 | 10.0.25.1/30 | Gi0/0 | 10.0.25.2/30 | /30 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Loopbacks (Router-ID OSPF) :

- R1: 1.1.1.1/32

- R2: 2.2.2.2/32

- R3: 3.3.3.3/32

- R4: 4.4.4.4/32

- R5: 5.5.5.5/32

- R6: 6.6.6.6/32

- R7: 7.7.7.7/32

- R8: 8.8.8.8/32

### Étape 1.2 : Configuration OSPF

#### R1 (ABR - Area 0 et Area 2)

GNS3 (Cisco IOS) :

cisco

! Configuration de base

hostname R1

!

! Interfaces

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

ip ospf 1 area 0

!

interface GigabitEthernet0/0

description Link to R2 (Backbone)

ip address 10.0.12.1 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description Link to R8 (Area 2)

ip address 10.0.18.1 255.255.255.252

ip ospf 1 area 2

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

description Link to Site-D

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

ip ospf 1 area 2

no shutdown

!

! OSPF Configuration

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

passive-interface GigabitEthernet0/2

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.18.0 0.0.0.3 area 2

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2

!

! Vérification

end

write memory

Containerlab (Nokia SR Linux) :

bash

# Connexion au routeur

docker exec -it clab-mpls-lab-R1-PE1 sr_cli

# Configuration

enter candidate

# Interfaces

set interface ethernet-1/1 admin-state enable

set interface ethernet-1/1 subinterface 0 ipv4 address 10.0.12.1/30

set interface ethernet-1/2 admin-state enable

set interface ethernet-1/2 subinterface 0 ipv4 address 10.0.18.1/30

set interface lo0 subinterface 0 ipv4 address 1.1.1.1/32

# OSPF

set network-instance default protocols ospf instance main

set network-instance default protocols ospf instance main version ospf-v2

set network-instance default protocols ospf instance main router-id 1.1.1.1

set network-instance default protocols ospf instance main area 0.0.0.0

set network-instance default protocols ospf instance main area 0.0.0.0 interface ethernet-1/1.0

set network-instance default protocols ospf instance main area 0.0.0.0 interface lo0.0

set network-instance default protocols ospf instance main area 0.0.0.2

set network-instance default protocols ospf instance main area 0.0.0.2 interface ethernet-1/2.0

commit now

#### R2, R5, R6, R7 (Backbone - Area 0 uniquement)

R2 (exemple Cisco IOS) :

cisco

hostname R2

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0

description Link to R1

ip address 10.0.12.2 255.255.255.252

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description Link to R3

ip address 10.0.23.1 255.255.255.252

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

description Link to R5

ip address 10.0.25.1 255.255.255.252

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.25.0 0.0.0.3 area 0

!

end

write memory

(Répéter pour R5, R6, R7 en adaptant les interfaces et IPs)

#### R3, R4 (ABR - Area 0 et Area 1)

R3 (exemple) :

cisco

hostname R3

!

interface Loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0

description Link to R2 (Backbone)

ip address 10.0.23.2 255.255.255.252

ip ospf 1 area 0

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

description Link to R4 (Area 1)

ip address 10.0.34.1 255.255.255.252

ip ospf 1 area 1

no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

description Link to Site-A

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip ospf 1 area 1

no shutdown

!

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

passive-interface GigabitEthernet0/2

network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0

network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0

network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1

!

end

write memory

### Étape 1.3 : Vérification OSPF

Commandes de vérification :

cisco

! Cisco IOS

show ip ospf neighbor

show ip ospf database

show ip route ospf

show ip ospf interface brief

! Vérifier les types d'adjacences

! - FULL/DR : Adjacence complète avec Designated Router

! - FULL/BDR : Avec Backup DR

! - FULL/DROTHER : Autres routeurs

! Vérifier les LSA

show ip ospf database router      ! Type 1 (Router LSA)

show ip ospf database network     ! Type 2 (Network LSA)

show ip ospf database summary     ! Type 3 (Summary LSA - Inter-Area)

show ip ospf database asbr-summary ! Type 4

show ip ospf database external    ! Type 5 (External LSA)

Tests de connectivité :

bash

# Depuis Site-A (192.168.1.10) vers Site-D (192.168.4.10)

ping 192.168.4.10 -c 5

traceroute 192.168.4.10

# Résultat attendu :

# 192.168.1.1 (R3) → 10.0.23.1 (R2) → 10.0.12.1 (R1) → 192.168.4.10

### Étape 1.4 : Optimisations OSPF

Ajuster les coûts OSPF :

cisco

! Sur R2 - Préférer le chemin via R5 plutôt que direct

interface GigabitEthernet0/1

ip ospf cost 100

! Référence de bande passante (pour calcul automatique)

router ospf 1

auto-cost reference-bandwidth 10000  ! 10 Gbps

Configurer des routes résumées (Area Border Router) :

cisco

! Sur R1 (ABR) - Résumer Area 2 vers Backbone

router ospf 1

area 2 range 192.168.4.0 255.255.252.0

! Sur R3 (ABR) - Résumer Area 1

router ospf 1

area 1 range 192.168.1.0 255.255.252.0

```

### **Étape 1.5 : Documentation Phase 1**

**À produire :**

1. **Schéma réseau annoté** (Draw.io, Visio)

- Topologie complète avec IPs

- Types de routeurs OSPF (IR, ABR, ASBR)

- Aires OSPF colorées

2. **Tableau de routage consolidé** (Excel/CSV)

- Tous les préfixes appris

- Next-hop et interface de sortie

- Métrique OSPF

3. **Captures Wireshark** :

- Échange Hello OSPF

- Database Description (DBD)

- Link-State Update (LSU)

4. **Tests de performance baseline** :

- Latence moyenne Site-A ↔ Site-D

- Bande passante disponible (iperf3)

- Convergence après panne de lien (temps de reconvergence)

---

## **PHASE 2 : MIGRATION VERS MPLS**

### **Étape 2.1 : Concepts MPLS à maîtriser**

**Architecture MPLS :**

```

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│              MPLS Core Network                    │

│                                                    │

│   CE ←→ PE ←→ P ←→ P ←→ PE ←→ CE                │

│        ↑     ↑         ↑     ↑                    │

│        │     │         │     │                    │

│     VPN   Label    Label  VPN                     │

│    Routing  Push   Swap  Pop Routing             │

└──────────────────────────────────────────────────┘

```

**Terminologie :**

- **CE (Customer Edge)** : Routeur client, n'a pas connaissance de MPLS

- **PE (Provider Edge)** : R1, R3, R4, R8 - Ingress/Egress MPLS

- **P (Provider Core)** : R2, R5, R6, R7 - Label switching pur

- **LSR (Label Switch Router)** : Tous les routeurs MPLS (PE + P)

- **LSP (Label Switched Path)** : Chemin unidirectionnel de labels

- **FEC (Forwarding Equivalence Class)** : Classe de paquets traités identiquement

**Format de l'en-tête MPLS :**

```

0                   1                   2                   3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

|                Label (20 bits)                | Exp |S|  TTL  |

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

- Label : Identifiant local (20 bits) - 1 048 576 valeurs

- Exp (Experimental) : 3 bits pour QoS/CoS

- S (Bottom of Stack) : 1 bit - Dernier label de la pile

- TTL (Time To Live) : 8 bits - Décrémenté à chaque hop

Opérations sur labels :

- PUSH : PE Ingress ajoute un label (encapsulation)

- SWAP : P router échange le label entrant par label sortant

- POP : PE Egress retire le label (décapsulation)

- PHP (Penultimate Hop Popping) : Avant-dernier routeur retire le label

### Étape 2.2 : Activation de MPLS sur les routeurs

#### Configuration globale MPLS (Cisco IOS)

Sur TOUS les routeurs (R1-R8) :

cisco

! Activer CEF (Cisco Express Forwarding) - prérequis

ip cef

! Activer MPLS globalement

mpls label protocol ldp

mpls ldp router-id Loopback0 force

! Sur chaque interface backbone

interface GigabitEthernet0/0

mpls ip

mpls mtu 1508

interface GigabitEthernet0/1

mpls ip

! (Ne PAS activer MPLS sur interfaces vers clients)

#### Configuration MPLS (Nokia SR Linux / Containerlab)

bash

# Sur tous les routeurs PE/P

enter candidate

# Activer MPLS sur interfaces core

set interface ethernet-1/1 subinterface 0 mpls admin-state enable

set interface ethernet-1/2 subinterface 0 mpls admin-state enable

# Configurer LDP

set network-instance default protocols ldp

set network-instance default protocols ldp admin-state enable

set network-instance default protocols ldp router-id 1.1.1.1

set network-instance default protocols ldp interface ethernet-1/1.0

set network-instance default protocols ldp interface ethernet-1/2.0

commit now

### Étape 2.3 : Vérification MPLS

Commandes de diagnostic :

cisco

! Cisco IOS

show mpls interfaces

show mpls ldp neighbor

show mpls ldp bindings

show mpls forwarding-table

! Exemple de sortie attendue :

! show mpls ldp neighbor

! Peer LDP Ident: 2.2.2.2:0; Local LDP Ident 1.1.1.1:0

!   TCP connection: 2.2.2.2.646 - 1.1.1.1.31654

!   State: Oper; Msgs sent/rcvd: 150/148; Downstream

!   Up time: 00:15:32

Test de label switching :

bash

# Sur un client (Site-A: 192.168.1.10)

traceroute -I 192.168.4.10

# Résultat attendu avec MPLS:

# 1  192.168.1.1 (R3-PE2)     1.2 ms

# 2  10.0.23.1 [MPLS: Label 16 Exp 0] (R2-P1)  2.5 ms

# 3  10.0.12.1 [MPLS: Label 17 Exp 0] (R1-PE1)  3.8 ms

# 4  192.168.4.10 (Site-D)    4.2 ms

### Étape 2.4 : Déploiement MPLS VPN Layer 3

Architecture VPN :

- VPN Red : Site-A + Site-D

- VPN Blue : Site-B + Site-C

#### Configuration VRF (Virtual Routing and Forwarding)

Sur R1-PE1 (pour VPN Red) :

cisco

! Créer VRF

ip vrf VPN-RED

rd 65000:1              ! Route Distinguisher

route-target export 65000:1

route-target import 65000:1

! Assigner interface client à VRF

interface GigabitEthernet0/2

description Site-D

ip vrf forwarding VPN-RED

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

no shutdown

! Configurer BGP pour MP-BGP (VPNv4)

router bgp 65000

bgp router-id 1.1.1.1

bgp log-neighbor-changes

! Neighbor avec Route Reflector (R5)

neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000

neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0

! Activer VPNv4 address-family

address-family vpnv4

neighbor 5.5.5.5 activate

neighbor 5.5.5.5 send-community extended

exit-address-family

! Routing vers client dans VRF

address-family ipv4 vrf VPN-RED

network 192.168.4.0 mask 255.255.255.0

redistribute connected

exit-address-family

Sur R3-PE2 (pour VPN Red) :

cisco

ip vrf VPN-RED

rd 65000:1

route-target export 65000:1

route-target import 65000:1

interface GigabitEthernet0/2

ip vrf forwarding VPN-RED

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

router bgp 65000

neighbor 5.5.5.5 remote-as 65000

neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0

address-family vpnv4

neighbor 5.5.5.5 activate

neighbor 5.5.5.5 send-community extended

exit-address-family

address-family ipv4 vrf VPN-RED

network 192.168.1.0

redistribute connected

exit-address-family

Sur R5 (Route Reflector) :

cisco

router bgp 65000

bgp router-id 5.5.5.5

bgp cluster-id 5.5.5.5

! Tous les PE comme clients RR

neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000

neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0

neighbor 3.3.3.3 remote-as 65000

neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0

Neighbor

4.4.4.4 remote-as 65000

neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0

neighbor 8.8.8.8 remote-as 65000

neighbor 8.8.8.8 update-source Loopback0

address-family vpnv4

neighbor 1.1.1.1 activate

neighbor 1.1.1.1 route-reflector-client

neighbor 3.3.3.3 activate

neighbor 3.3.3.3 route-reflector-client

neighbor 4.4.4.4 activate

neighbor 4.4.4.4 route-reflector-client

neighbor 8.8.8.8 activate

neighbor 8.8.8.8 route-reflector-client

exit-address-family

### **Étape 2.5 : Vérification MPLS VPN**

```cisco

! Vérifier VRF

show ip vrf

show ip vrf detail VPN-RED

! Vérifier routes VPNv4

show ip bgp vpnv4 all

show ip bgp vpnv4 vrf VPN-RED

! Table de routage VRF

show ip route vrf VPN-RED

! Test de connectivité

ping vrf VPN-RED 192.168.4.10 source 192.168.1.10

```

### **Étape 2.6 : QoS dans MPLS**

**Classification et marquage (sur PE) :**

```cisco

! Class-map pour identifier le trafic

class-map match-any VOICE

match ip dscp ef

class-map match-any VIDEO

match ip dscp af41

class-map match-any DATA

match ip dscp default

! Policy-map pour marquer le champ EXP MPLS

policy-map QOS-MPLS

class VOICE

set mpls experimental imposition 5

priority percent 30

class VIDEO

set mpls experimental imposition 4

bandwidth percent 40

class DATA

set mpls experimental imposition 0

bandwidth percent 20

class class-default

fair-queue

! Appliquer sur interface ingress

interface GigabitEthernet0/2

service-policy input QOS-MPLS

```

**Réservation de bande passante (sur P routers) :**

```cisco

interface GigabitEthernet0/0

mpls traffic-eng tunnels

ip rsvp bandwidth 100000  ! 100 Mbps réservables

```

### **Étape 2.7 : Documentation Phase 2**

**À produire :**

1. **Diagramme MPLS** :

- Topologie avec rôles PE/P/CE

- LSP visualisés

- VRF et RT (Route Targets)

2. **Tableau de distribution de labels** :

- FEC → Label local → Label remote

- Pour chaque routeur

3. **Tests de performance MPLS vs OSPF** :

| Métrique | OSPF | MPLS | Amélioration |

|----------|------|------|--------------|

| Latence moyenne | X ms | Y ms | Z% |

| Gigue | ... | ... | ... |

| Convergence | ... | ... | ... |

4. **Captures Wireshark** :

- LDP Label Mapping

- Paquet MPLS encapsulé (avec label)

- BGP VPNv4 Update

---

## **PHASE 3 : MPLS TRAFFIC ENGINEERING (MPLS-TE)**

### **Étape 3.1 : Concepts MPLS-TE**

**Objectifs de MPLS-TE :**

- Éviter la congestion en distribuant le trafic

- Créer des chemins explicites (pas uniquement IGP shortest path)

- Réserver de la bande passante (QoS garantie)

- Améliorer la résilience (Fast Reroute)

**Protocoles utilisés :**

- **RSVP-TE** : Signalisation des tunnels et réservation de bande passante

- **OSPF-TE / IS-IS-TE** : Extensions pour annoncer les attributs des liens (bande passante disponible)

### **Étape 3.2 : Configuration OSPF-TE**

**Sur TOUS les routeurs backbone :**

```cisco

! Activer OSPF Traffic Engineering

router ospf 1

mpls traffic-eng router-id Loopback0

mpls traffic-eng area 0

! Sur chaque interface MPLS

interface GigabitEthernet0/0

mpls traffic-eng tunnels

ip rsvp bandwidth 100000 100000  ! Total / Single flow

```

### **Étape 3.3 : Configuration des tunnels RSVP-TE**

**Tunnel explicite : Site-A → Site-D (via R3→R2→R5→R1)**

**Sur R3-PE2 (Headend) :**

```cisco

! Définir un chemin explicite

ip explicit-path name PATH-TO-SITE-D enable

next-address 10.0.23.1    ! R2

next-address 10.0.25.2    ! R5

next-address 10.0.15.1    ! Vers R1 (adapter selon topologie)

! Créer le tunnel TE

interface Tunnel0

description TE Tunnel to Site-D

ip unnumbered Loopback0

tunnel mode mpls traffic-eng

tunnel destination 1.1.1.1  ! R1-PE1

tunnel mpls traffic-eng autoroute announce

tunnel mpls traffic-eng priority 7 7

tunnel mpls traffic-eng bandwidth 50000  ! 50 Mbps

tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name PATH-TO-SITE-D

tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic  ! Backup

no shutdown

! Router le trafic VRF via tunnel

router bgp 65000

address-family ipv4 vrf VPN-RED

neighbor 1.1.1.1 remote-as 65000

neighbor 1.1.1.1 update-source Tunnel0

exit-address-family

```

### **Étape 3.4 : Fast Reroute (FRR) pour haute disponibilité**

**Protection des liens :**

```cisco

! Sur R2 (protéger lien R2-R5)

interface GigabitEthernet0/2

mpls traffic-eng backup-path Tunnel1

! Tunnel de backup

interface Tunnel1

tunnel mode mpls traffic-eng

tunnel destination 5.5.5.5

tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

tunnel mpls traffic-eng priority 0 0

```

### **Étape 3.5 : Vérification MPLS-TE**

```cisco

show mpls traffic-eng tunnels

show mpls traffic-eng topology

show ip rsvp interface

show ip rsvp reservation

! Tester le tunnel

traceroute mpls traffic-eng tunnel 0

```

### **Étape 3.6 : Documentation Phase 3**

**À produire :**

1. **Cartographie des tunnels TE** :

- Chemins explicites vs dynamiques

- Bande passante réservée par tunnel

2. **Tests de résilience** :

- Temps de basculement FRR (< 50 ms attendu)

- Comparaison avec convergence OSPF classique

3. **Optimisation du trafic** :

- Utilisation des liens avant/après TE

- Équilibrage de charge

---

## **PHASE 4 : INTÉGRATION SDN (Software-Defined Networking)**

### **Étape 4.1 : Architecture SDN-MPLS**

┌────────────────────────────────────────┐

│   Application Layer                     │

│   - Traffic Optimizer                   │

│   - Path Computation Engine (PCE)       │

└──────────────┬─────────────────────────┘

│ Northbound API (REST)

┌──────────────▼─────────────────────────┐

│   SDN Controller (ONOS / OpenDaylight) │

│   - Topology Discovery                  │

│   - Path Computation                    │

│   - Flow Programming                    │

└──────────────┬─────────────────────────┘

│ Southbound API (OpenFlow/NETCONF)

┌──────────────▼─────────────────────────┐

│   Data Plane (MPLS Network)            │

│   R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8│

└────────────────────────────────────────┘

### **Étape 4.2 : Installation du contrôleur ONOS**

**Prérequis :**

```bash

# Java 11

sudo apt install openjdk-11-jdk

# Bazel (build tool)

wget https://github.com/bazelbuild/bazelisk/releases/download/v1.17.0/bazelisk-linux-amd64

chmod +x bazelisk-linux-amd64

sudo mv bazelisk-linux-amd64 /usr/local/bin/bazel

```

**Installation ONOS :**

```bash

# Télécharger ONOS

wget https://repo1.maven.org/maven2/org/onosproject/onos-releases/2.7.0/onos-2.7.0.tar.gz

tar xzf onos-2.7.0.tar.gz

cd onos-2.7.0

# Lancer ONOS

./bin/onos-service start

# Accès Web GUI

# http://localhost:8181/onos/ui

# User: onos / Pass: rocks

```

**Activer les applications nécessaires :**

```bash

# CLI ONOS

./bin/onos

# Dans le CLI ONOS

onos> app activate org.onosproject.openflow

onos> app activate org.onosproject.fwd

onos> app activate org.onosproject.pathpainter

onos> app activate org.onosproject.gui

```

### **Étape 4.3 : Configuration OpenFlow sur routeurs**

**Option 1 : OVS (Open vSwitch) si utilisation Mininet**

```bash

# Sur chaque switch Mininet

sudo ovs-vsctl set-controller s1 tcp:127.0.0.1:6653

sudo ovs-vsctl set-controller s2 tcp:127.0.0.1:6653

```

**Option 2 : NETCONF sur routeurs Cisco/Nokia**

```cisco

! Cisco IOS-XE (si disponible)

netconf-yang

ssh port 830

! Configurer accès SSH

username admin privilege 15 secret Admin123

ip ssh version 2

```

### **Étape 4.4 : Contrôle centralisé du routage**

**API REST ONOS pour créer un intent :**

```bash

# Intent : Connectivité entre Site-A et Site-D

curl -X POST \

http://localhost:8181/onos/v1/intents \

-H 'Content-Type: application/json' \

-u onos:rocks \

-d '{

"type": "PointToPointIntent",

"appId": "org.onosproject.cli",

"ingressPoint": {

"device": "of:0000000000000003",

"port": "2"

},

"egressPoint": {

"device": "of:0000000000000001",

"port": "2"

},

"priority": 100,

"constraints": [

{

"type": "BandwidthConstraint",

"bandwidth": 50000000

}

]

}'

```

### **Étape 4.5 : Path Computation Element (PCE)**

**Installer PCE pour MPLS-TE :**

```bash

# ODL PCE plugin

# Télécharger OpenDaylight

wget https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/opendaylight.release/org/opendaylight/integration/karaf/0.17.0/karaf-0.17.0.tar.gz

tar xzf karaf-0.17.0.tar.gz

cd karaf-0.17.0/bin

./karaf

# Dans Karaf console

feature:install odl-bgpcep-pcep

feature:install odl-restconf

```

**Configuration PCEP sur routeurs :**

```cisco

! Cisco IOS-XR

mpls traffic-eng

pce

peer ipv4 <ODL_IP>

precedence 100

!

!

!

```

### **Étape 4.6 : Documentation Phase 4**

**À produire :**

1. **Architecture SDN complète** :

- Contrôleur + API + Applications

- Intégration avec infrastructure MPLS

2. **Cas d'usage démontrés** :

- Reroutage dynamique via API

- Optimisation automatique du trafic

- Réaction aux pannes (self-healing)

3. **Comparaison avant/après SDN** :

- Temps de provisioning de services

- Complexité de configuration

---

## **PHASE 5 : NFV (Network Functions Virtualization)**

### **Étape 5.1 : Déploiement de VNF**

**VNF à virtualiser :**

1. **vRouter** (VyOS)

2. **vFirewall** (pfSense)

3. **vLoadBalancer** (HAProxy)

**Installation VyOS (exemple VNF) :**

```bash

# Télécharger image VyOS

wget https://downloads.vyos.io/rolling/current/vyos-1.4-rolling-latest.iso

# Créer VM dans GNS3 ou KVM

virt-install \

--name vRouter1 \

--ram 2048 \

--vcpus 2 \

--disk path=/var/lib/libvirt/images/vrouter1.qcow2,size=10 \

--cdrom vyos-1.4-rolling-latest.iso \

--network bridge=virbr0 \

--graphics vnc

```

**Configuration VyOS :**

```bash

# Login: vyos / vyos

configure

# Interfaces

set interfaces ethernet eth0 address '10.0.100.1/24'

set interfaces ethernet eth1 address '192.168.1.254/24'

# NAT

set nat source rule 100 outbound-interface 'eth0'

set nat source rule 100 source address '192.168.1.0/24'

set nat source rule 100 translation address masquerade

# Firewall

set firewall name WAN-LOCAL default-action drop

set firewall name WAN-LOCAL rule 10 action accept

set firewall name WAN-LOCAL rule 10 state established enable

set firewall name WAN-LOCAL rule 10 state related enable

commit

save

```

### **Étape 5.2 : Orchestration NFV (OSM - Open Source MANO)**

**Installation OSM :**

```bash

wget https://osm-download.etsi.org/ftp/osm-12.0-twelve/install_osm.sh

chmod +x install_osm.sh

./install_osm.sh --k8s_monitor

```

**Création d'un VNF Descriptor (VNFD) :**

```yaml

# vrouter_vnfd.yaml

vnfd:

id: vyos-vrouter

product-name: "VyOS Virtual Router"

version: "1.0"

mgmt-cp: eth0

int-virtual-link-desc:

- id: internal

flavour:

- id: default

vdu:

- id: vyos-VM

name: "VyOS VM"

sw-image-desc: vyos-1.4

virtual-compute-desc: "2vcpu-2GB"

virtual-storage-desc: "10GB"

int-cpd:

- id: eth0

virtual-network-interface-requirement:

- name: eth0

support-mandatory: true

- id: eth1

int-virtual-link-desc: internal

```

### **Étape 5.3 : Service Chaining (VNF)**

**Enchaînement : Client → vFirewall → vRouter → MPLS**

**Configuration dans ONOS/ODL :**

```python

# Service Function Chaining via API

import requests

import json

sfc_config = {

"name": "SFC-Site-A",

"chain": [

{"vnf": "vFirewall", "ip": "10.0.100.2"},

{"vnf": "vRouter", "ip": "10.0.100.1"}

],

"classifier": {

"src_ip": "192.168.1.0/24",

"dst_ip": "192.168.4.0/24"

}

}

response = requests.post(

"http://localhost:8181/onos/sfc/chains",

auth=('onos', 'rocks'),

json=sfc_config

)

```

### **Étape 5.4 : Documentation Phase 5**

**À produire :**

1. **Architecture NFV** :

- NFVI (infrastructure)

- VNF (fonctions virtualisées)

- MANO (orchestration)

2. **Descripteurs de services** :

- VNFD pour chaque VNF

- NSD (Network Service Descriptor)

3. **Tests de performance VNF** :

- Latence ajoutée par les VNF

- Throughput max

- Utilisation ressources (CPU/RAM)

---

## **PHASE 6 : TESTS COMPARATIFS ET OPTIMISATION**

### **Étape 6.1 : Métriques à mesurer**

**Outils de mesure :**

```bash

# Latence et gigue

ping -c 100 192.168.4.10 | tail -5

# Bande passante

iperf3 -s  # Sur serveur (Site-D)

iperf3 -c 192.168.4.10 -t 60  # Sur client (Site-A)

# Perte de paquets

mtr --report --report-cycles 100 192.168.4.10

```

### **Étape 6.2 : Scénarios de tests**

**Test 1 : Performance normale**

| Scénario | Latence (ms) | Gigue (ms) | Perte (%) | Bande passante (Mbps) |

|----------|--------------|------------|-----------|------------------------|

| OSPF seul | ... | ... | ... | ... |

| MPLS | ... | ... | ... | ... |

| MPLS-TE | ... | ... | ... | ... |

| MPLS-TE + SDN | ... | ... | ... | ... |

**Test 2 : Résilience (panne de lien R2-R3)**

| Scénario | Temps convergence (s) | Paquets perdus | Route alternative |

|----------|----------------------|----------------|-------------------|

| OSPF | ... | ... | ... |

| MPLS + LDP | ... | ... | ... |

| MPLS-TE + FRR | ... | ... | ... |

| SDN auto-healing | ... | ... | ... |

**Test 3 : Charge (saturation)**

- Générer trafic concurrent (10 flux iperf3)

- Mesurer QoS (priorité voix vs données)

### **Étape 6.3 : Configuration PRTG**

**Ajout des sondes :**

PRTG → Devices → Add Device

- Name: R1-PE1

- IP: 1.1.1.1

- SNMP v2c: community "public"

Sensors:

- SNMP Traffic (Gi0/0, Gi0/1...)

- SNMP CPU Load

- SNMP Memory

- Ping

- SNMP MPLS VPN Tunnel Sensor (custom)

**Dashboard personnalisé :**

- Graphique latence en temps réel

- Utilisation bande passante par tunnel

- Alertes si perte > 1%

### **Étape 6.4 : Automatisation des tests**

**Script Python pour tests automatiques :**

```python

#!/usr/bin/env python3

import subprocess

import time

import csv

def test_latency(target, count=100):

"""Mesure latence moyenne"""

result = subprocess.run(

['ping', '-c', str(count), target],

capture_output=True, text=True

)

# Parser la sortie pour extraire avg latency

# ...

return avg_latency

def test_bandwidth(server_ip, duration=60):

"""Test iperf3"""

result = subprocess.run(

['iperf3', '-c', server_ip, '-t', str(duration), '-J'],

capture_output=True, text=True

)

# Parser JSON output

# ...

return bandwidth_mbps

# Tests multiples

scenarios = ['OSPF', 'MPLS', 'MPLS-TE', 'SDN']

results = []

for scenario in scenarios:

print(f"Testing {scenario}...")

# Changer configuration réseau (via API ou SSH)

# ...

lat = test_latency('192.168.4.10')

bw = test_bandwidth('192.168.4.10')

results.append({

'scenario': scenario,

'latency_ms': lat,

'bandwidth_mbps': bw

})

time.sleep(30)  # Attendre stabilisation

# Export CSV

with open('results.csv', 'w') as f:

writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=['scenario', 'latency_ms', 'bandwidth_mbps'])

writer.writeheader()

writer.writerows(results)

```

---

## **LIVRABLES FINAUX**

### **1. Documentation technique (50-80 pages)**

**Structure du document :**

1. **Résumé exécutif** (2 pages)

- Objectifs du laboratoire

- Architecture finale

- Résultats clés

2. **Introduction** (5 pages)

- Contexte et enjeux

- Technologies abordées

- Méthodologie

3. **Phase 1 : OSPF Multi-Area** (10 pages)

- Design réseau

- Configurations complètes

- Tests de validation

4. **Phase 2 : Migration MPLS** (15 pages)

- Architecture MPLS

- Configuration LDP + BGP VPNv4

- MPLS VPN Layer 3

- QoS

5. **Phase 3 : MPLS-TE** (10 pages)

- Tunnels RSVP-TE

- Fast Reroute

- Optimisation du trafic

6. **Phase 4 : SDN** (10 pages)

- Contrôleur ONOS/ODL

- Intégration avec MPLS

- Automatisation

7. **Phase 5 : NFV** (8 pages)

- VNF déployées

- Orchestration OSM

- Service Chaining

8. **Tests comparatifs** (10 pages)

- Méthodologie de tests

- Résultats détaillés (tableaux, graphiques)

- Analyse comparative

9. **Optimisations et recommandations** (5 pages)

- Points d'amélioration

- Best practices

- Évolutions futures (Segment Routing, EVPN...)

10. **Conclusion** (2 pages)

11. **Annexes**

- Configurations complètes

- Scripts d'automatisation

- Captures Wireshark

- Logs PRTG

### **2. Fichiers de configuration**

configs/

├── phase1-ospf/

│   ├── R1.cfg

│   ├── R2.cfg

│   └── ...

├── phase2-mpls/

│   ├── R1-PE1.cfg

│   └── ...

├── phase3-mpls-te/

├── phase4-sdn/

│   ├── onos-config.json

│   └── intents.json

└── phase5-nfv/

├── vrouter-vnfd.yaml

└── osm-nsd.yaml

### **3. Scripts d'automatisation**

```python

automation/

├── deploy_ospf.py

├── migrate_to_mpls.py

├── test_performance.py

├── sdn_controller_setup.sh

└── nfv_orchestration.py

```

### **4. Topologies exportables**

topologies/

├── gns3-project.gns3

├── containerlab.yml

├── mininet_topology.py

└── diagrams/

├── physical_topology.drawio

├── mpls_architecture.png

└── sdn_nfv_integration.svg

### **5. Présentation PowerPoint**

**20-25 slides :**

- Introduction et objectifs

- Architecture par phase (schémas animés)

- Démonstrations clés (vidéos/GIFs)

- Résultats comparatifs (graphiques)

- Démo SDN/NFV

- Conclusion et perspectives

---

## **CRITÈRES D'ÉVALUATION**

| Critère | Points | Détails |

|---------|--------|---------|

| **Phase 1 : OSPF** | /15 | Configuration multi-area, convergence, résumé de routes |

| **Phase 2 : MPLS** | /20 | LDP, MPLS VPN, QoS, tests de connectivité |

| **Phase 3 : MPLS-TE** | /20 | Tunnels RSVP-TE, FRR, optimisation |

| **Phase 4 : SDN** | /15 | Contrôleur opérationnel, intégration MPLS, automatisation |

| **Phase 5 : NFV** | /10 | VNF déployées, orchestration, service chaining |

| **Tests comparatifs** | /10 | Méthodologie rigoureuse, analyse pertinente |

| **Documentation** | /5 | Clarté, exhaustivité, professionnalisme |

| **Présentation orale** | /5 | Clarté, maîtrise technique, démo |

| **TOTAL** | **/100** | |

---

## **CALENDRIER INDICATIF**

| Semaine | Tâches |

|---------|--------|

| **S1** | Phase 1 : Déploiement OSPF + validation |

| **S2** | Phase 2 : Migration MPLS + MPLS VPN |

| **S3** | Phase 3 : MPLS-TE + tests résilience |

| **S4** | Phase 4 : SDN (installation + intégration) |

| **S5** | Phase 5 : NFV + service chaining |

| **S6** | Tests comparatifs + analyse |

| **S7** | Rédaction documentation |

| **S8** | Préparation présentation + rendu final |

---

## **RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES**

### **Documentation officielle**

- RFC 3031 : MPLS Architecture

- RFC 3032 : MPLS Label Stack Encoding

- RFC 4364 : BGP/MPLS IP VPNs

- RFC 3209 : RSVP-TE Extensions

- OpenFlow Specification v1.5

- ETSI NFV MANO

### **Tutoriels vidéo**

- "MPLS Fundamentals" - Cisco Learning Network

- "ONOS SDN Controller Tutorial" - ON.Lab

- "NFV with OpenStack" - Linux Foundation

### **Forums et communautés**

- GNS3 Community Forum

- Containerlab Discussions (GitHub)

- ONOS Slack Channel

- /r/networking (Reddit)

---